Změna č. 1/2015

Plánu péče

o

Přírodní památku

MLÝNSKÝ RYBNÍK

A RYBNÍK ROHLÍK

na období

2010–2018

Platná od 1.12.2015

Úvod:

Navrhované změny se týkají zejména údržby stavebních a technických objektů rybníků, které se ukázaly být ve špatném stavu, a s tím související celkovou revitalizací rybníků, které přešly do správy AOKP ČR. Změny týkající se hospodaření jsou nastaveny tak, aby bylo možné pružněji reagovat na vývoj v ekosystému rybníků. Další změny souvisí s komplexní pozemkovou úpravou v katastrálním území Trhová Kamenice (změny výměr vodních ploch a přečíslování pozemků) a s povinnostmi vyplývajícími z nových manipulačních řádů schválených v roce 2013.

Z výše zmíněných důvodů navrhujeme následující úpravy stávajícího plánu péče.

Ostatní kapitoly, tabulky a přílohy zůstávají beze změny.

V kapitole 2.1. se mění pouze tabulka Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů, ostatní části kapitoly zůstávají beze změny.

Kapitoly 1.3, 2.2 c), 2.4.1, 3.1.1.a), 4.1. a tabulka T2 se mění takto:

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území: MLÝNSKÝ RYBNÍK A RYBNÍK ROHLÍK

Katastrální území: 768120, Trhová Kamenice

| Číslo parcely podle KN | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) dle výnosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3022 - část | Ostatní plocha | Jiná plocha | 60001 | 67045 | 56504 |
| 3037 | TTP |  | 60001 | 6391 | 6391 |
| 3023 | Ostatní plocha | Zeleň | 10001 | 2065 | 2065 |
| 3974 | Vodní plocha | Rybník | 60001 | 34458 | 34458 |
| Celkem |  |  |  |  | 99418 |

Poznámka:

V roce 2014 byla dokončena KPÚ v katastru Trhová Kamenice, proto došlo ke změnám ve velikosti některých parcel a ke komplentímu přečíslování parcel v celém katastrálním území, což vedlo k tomu, že plocha přírodní památky uvedená v tabulce 1.3. (9,9418 ha) je odlišná od vyhlášovacího předpisu – Nařízení Správy CHKO Žďárské vrchy 3/2009 z 31.8.2009 (9,5515 ha). Z výše popsaných důvodů je proto nezbytné toto MZCHÚ přehlásit. PP Mlýnský rybník a rybník Rohlík prostorově i funkčně těsně navazuje na PP Zadní rybník, kvůli tomu by do budoucna bylo vhodné tato dvě MZCHÚ spojit v jedno.

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.

Přehled pozemků dotčených průběhem ochranného pásma je uveden v tabulce v příloze č. T1.

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů

| název druhu | aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ | kategorie vyhlášky 395/ 1992 Sb., stupeň ohrožení | popis biotopu druhu, další poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Sekavec podunajský (Cobitis elongatoides) | Ojediněle, desítky ks | EVD – příloha II | Chobotovský potok |
| Užovka obojková (Natrix natrix) | Hojný druh, početnost nestanovena | §3 | Okolí rybníku |
| Zmije obecná (Vipera berus) | Vzácně | §1 | Louky v okolí rybníku |
| Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) | Hojný druh | §2 | Louky v okolí rybníku |
| Ropucha obecná (Bufo bufo) | Hojný druh | §3 | V celém území |
| Skokan krátkonohý (Rana lessonae) | Hojný druh | §2 | V celém území, rybník |
| Čolek obecný (Triturus vulgaris) | Početnost nestanoven | §2 | Rybník |
| Ledňáček říční (Alcedo atthis) | 1 pár | §2 | Nehnízdí, pouze zalétá za potravou |
| Bekasina otavní (Gallinago gallinago) | 1–2 páry | §2 | Vlhké louky |
| Moták pochop (Circus aeruginosus) | 2 hnízdící páry | §3 | Rákosiny, pravidelně hnízdící |
| Mihule potoční (Lampetra planeri) | Vzácně – odchycen 1 jedinec | § 1, EVD – příloha II | Chobotovský potok |
| Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) | 10 jedinců | § 2, EVD – příloha II | Rybník Loch |

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti

c) rybníkářství

Území bylo počátkem 15. století ovlivněno založením rybniční soustavy, z níž později vybudovaný rybník Rohlík již v minulosti zanikl. Mlýnský rybník (zvaný též Loch) byl značně rybochovně využíván a negativně se zde projevily i splachy z okolních odvodněných zemědělských pozemků. V roce 2010 byl dokončen převod rybníka (včetně technických objektů) a některých dalších pozemků do správy AOPK ČR.

Na rybníce Loch v současné době hospodaří Rybářství Litomyšl. Rybník je obhospodařován jednohorkově s podzimními výlovy. Chován je zde hlavně kapr (K2) doplněný o štiku (Š0). Násada se pohybuje mezi 200 - 300 kg (což je kolem 100 kg/ha vodní plochy) a výlovky se pohybují mezi 700 - 800 kg (asi 300 kg/ha). Na rybníce se nehnojí a rybí obsádka se přikrmuje (v množství asi 100 kg/ha). Kvalita vody je dobrá – s dostatečnou průhledností a zastoupením středního zooplanktonu. Litorální porosty zaujímají asi 30% plochy rybníka, dominantním druhem litorálů je orobinec. Současný způsob rybářského hospodaření vyhovuje zájmům ochrany přírody.

Hráz a technické objekty rybníka jsou ve špatném stavu. Hráz je nevyrovnaná a na dvou místech narušená dírami od hlodavců, kterými dochází k soustředěnému odtoku vody. Bezpečnostní přeliv není dostatečně kapacitní pro převod velkých vod a nevyhovuje současným bezpečnostním standardům. V roce 2013 se zde vyskytly dvě mimořádné události. Na jaře došlo k vývratu mohutné vrby na hrázi nad bývalým mlýnem a v červnu přetekla při přívalovém dešti hráz nad výpustí a přitom došlo k částečnému narušení hráze na vzdušné straně nad vývarem. Hladina trvale dosahuje asi 30- 40 cm pod kótu hladiny stálého nadržení, kvůli úniku vody přes díry v boční hrázi. Rybník je z velké části zazemněný, což spolu s rozkolísanou vodní bilancí způsobuje občasné kyslíkové deficity. V současném stavu rybník představuje bezpečnostní riziko a i jeho ekologická hodnota postupně klesá. Vyrůstání rybníka z vody vede ke změnám v litorálních společenstvech, která jsou jedním z hlavních předmětů ochrany přírodní památky. Původní ostřicové porosty jsou postupně přerůstány orobincem, v sušších částech litorálů se začínají objevovat náletové dřeviny. Silně zarostlý a zazemněný rybník se posouvá od biotopů mezotrofních vod k vodám eutrofním.

Chobotovský potok sloužil v minulosti vlastně jako náhon z rybníka Velká Kamenice do rybníka Loch a do níže položeného mlýna. Břehy potoka jsou díky neustálému pročišťování náhonu v minulosti téměř po celém levém břehu zvednuté nad okolní terén. Za posledních několik desetiletí však byla tato údržba zanedbána, proto byl potok značně zanesen a voda se rozlévala do okolních lučních porostů a olšin. V roce 2010 byla pročištěna spodní část toku a opraveno stavítko, kterým je možno přepouštět vodu z Chobotovského potoka do níže položené řeky Chrudimky. V roce 2011 byla pročištěna horní část potoka až po hráz rybníka Velká Kamenice. Tato opatření zlepšila přítok vody do rybníka Loch, avšak problém není vyřešen definitivně. Každoročně se objevují nové nátrže v levém břehu potoka. V plochém terénu voda ve velké části potoka stagnuje, což způsobuje jeho neustálé zanášení sedimentem z výše položeného rybníka Velká Kamenice. To může v konečném důsledku vést opět až k tomu, že rybník Loch zůstane v letních měsících bez přítoku vody, tak jak tomu bylo několikrát v minulosti.

2.4.1 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích

| Název rybníka (nádrže) | Loch (Mlýnský rybník) |
| --- | --- |
| Katastrální plocha | 3, 4458 ha |
| Využitelná vodní plocha | 2,8 ha (vodní plocha při normální hladině dle povolení k nakládání s vodami) |
| Plocha litorálu | 0,6458 ha (rozdíl mezi katastrální výměrou a plochou při normální hladině); 1,06 ha (odečteno v programu Kristýna GIS nad leteckým snímkem) |
| Průměrná hloubka | 0,86 m |
| Maximální hloubka | 1,5 m (při normální hladině) |
| Postavení v soustavě | Spodní rybník |
| Manipulační a provozní řád | Schválen dne 3.5.2013 MěÚ Hlinsko (č.j. Hl 8274/2013/OŽP |
| Hospodářsko provozní řád | Není zpracován |
| Způsob hospodaření | Chov ryb, jednohorkový |
| Intenzita hospodaření | Extenzivní |
| Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva) | Přikrmování pouze po odsouhlasení AOPK ČR na základě každoročního vyhodnocení kvality rybniční vody. |
| Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie) | Rybník IV. kategorie |
| Vlastník rybníka | ČR, s právem hospodaření AOPK ČR |
| Uživatel rybníka | Rybářství Litomyšl |
| Rybářský revír | Ne |
| Správce rybářského revíru | Ne |
| Zarybňovací plán | Ne |
| Průtočnost – doba zdržení | 2 l/s (MZP) |

| Název vodního toku | Chobotovský potok |
| --- | --- |
| Číslo hydrologického pořadí | 1-03-03-022 |
| Úsek dotčený ochranou (ř.km od–do) | 0,250–1,000 |
| Charakter toku | Potok má charakter náhonu mezi rybníky vedoucího nad okolním terénem, na levém břehu je ohrázován. |
| Příčné objekty na toku | Příčné objekty na toku nejsou. Mezi rybníky asi 250 m nad rybníkem Loch je v levém břehu potoka zbudovaný rozdělovací objekt, kterým lze vodu z Chobotovského potoka přepouštět do vedle tekoucí řeky Chrudimky. Tento objekt se využívá při vypouštění rybníka Velká Kamenice. |
| Manipulační řád | Není |
| Správce toku | Lesy České republiky, s. p. |
| Správce rybářského revíru | Není |
| Rybářský revír | Není |
| Zarybňovací plán | Není |

### 3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

- péče o rybníky (nádrže) a vodní toky

Rámcová směrnice péče o rybníky

| Název rybníka (nádrže) | ## Loch (Mlýnský rybník ) |
| --- | --- |
| Způsob hospodaření | Chov ryb, jednohorkový. Vícehorkový jen se souhlasem AOPK ČR. |
| Intenzita hospodaření | Extenzivní |
| Manipulace s vodní hladinou | Podzimní vypouštění. Jiná manipulace jen se souhlasem AOPK ČR. |
| Způsob letnění nebo zimování | Výjimečně, jen se souhlasem AOPK ČR. |
| Způsob odbahňování | Rybník z velké části zanesen sedimentem, částečné odbahnění vhodné |
| Způsoby hnojení | Pouze výjimečně se souhlasem AOPK ČR a na základě výjimky dle § 39 zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) a výjimky dle § 43 zákona 114/92 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) je možné iniciační hnojení na jaře do 400 kg/ha vodní plochy. |
| Způsoby regulačního přikrmování | Regulační přikrmování (převážně obilovinami) je možné jen se souhlasem AOPK ČR. |
| Způsoby použití chemických látek | Bez použití chemických látek. V závažných případech se souhlasem OOP a na základě výjimky dle § 39 zákona 254/2001 (vodní zákon). |
| Rybí obsádky | Obsádky každoročně odsouhlaseny AOPK ČR. Nasazování meliorační obsádky býložravých ryb jen se souhlasem OOP. V případě potřeby po konzultaci s OOP redukovat výskyt plevelných (např. plotice, okoun) a nepůvodních druhů ryb (např. střevlička východní). Násada do 100 kg/ ha vodní plochy, výlov do 400 kg/ha vodní plochy. |

Rybník Loch potřebuje nutně celkovou revitalizaci s ohledem na skutečnosti uvedené v kap. 2.2. Je třeba opravit hráz a technické objekty, vybudovat nový bezpečnostní přeliv, provést částečné odbahnění rybníka a zajistit údržbu dřevin na hrázi. Z dlouhodobého hlediska je nutné udržovat rybník v plné funkčnosti a zajistit příjezd na lokalitu, aby bylo možné realizovat řízený vodní režim a efektivně jej slovovat.

Odbahňování by mělo probíhat mimo vegetační období (tj. říjen – březen). Zásahy do rybniční zdrže by měly být spojeny s modelací břehu do pozvolného sklonu (1:5 a pozvolnější). Měly by být ponechány cenné části litorálu jako zdroj diaspor pro opětovný rozvoj příbřežní vegetace. Před vlastním odbahněním musí být proveden průzkum vypuštěného rybníka, a pokud budou nalezeny zvláště chráněné druhy (např. rak říční, škeble rybniční, sekavec podunajský), musí být jejich nález nahlášen OOP a na základě platných výjimek pro manipulaci se ZCHD zajištěn jejich záchranný transfer. Odbahňování se musí vyhnout místům s porosty leknínů a stulíků, nebo musí být zvolen takový alternativní postup, který zajistí zachování populací těchto druhů. Odbahňování rybníků Loch a Velká Kamenice by nemělo probíhat současně. Vždy by měl být odbahňován pouze jeden z rybníků soustavy proto, aby další rybník mohl po dobu prací sloužit jako útočiště vodních živočichů a rostlin.

Z důvodů popsaných v kapitole 2.2 je třeba zajistit také pravidelnou péči o Chobotovský potok mezi rybníky Loch a Velká Kamenice (opravy břehů, čištění nánosů, údržba stavítka přepouštěcího objektu). Údržba toku by měla být prováděna pouze pomístně (ne v celém úseku toku naráz), musí být prováděna s ohledem na výskyt mihule potoční a sekavce podunajského. Do toku může být zasahováno pouze mimo dobu tření těchto druhů (tj. práce mohou být prováděny v období srpen – září, leden –březen), zásah  je možné provést pouze na základě platné výjimky pro zásah do biotopu ZCHD a je nutné zajistit jejich záchranný transfer. Místa s výskytem minoh je vhodné ponechat bez zásahu. Pro sekavce je vhodné zachovat jemný písčitý substrát.

Nájemce rybníka podá AOPK ČR každoročně v závislosti na režimu hospodaření (jedno nebo dvouhorkový cyklus) do konce března zprávu o hospodaření na rybníce v uplynulém kalendářním roce. Zpráva bude obsahovat složení, množství a hmotnost nasazované obsádky a datum jejího umístění do rybníka, množství a hmotnost vylovené obsádky, množství aplikovaných krmiv, hmotnost organických hnojiv, pokud byla v daném roce aplikována, a výsledky měření kvality vody. Požadované informace o hospodaření nemusí mít formu zprávy, ale mohou být poskytnuty i jinou vhodnou formou (obsádkové listy, krmné listy, protokoly o rozboru vody, atp.).

### 4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

| Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) | Orientační náklady za rok (Kč) | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Jednorázové a časově omezené zásahy |  |  |
| Obnova označení území 2 ks tabulí přírodní památka | ---------- | 3000,- |
| Zpracování inventarizačních průzkumů |  | 10000,- |
| Zpřístupnění luk ke sklízení (mostky, zpevnění aj.) |  | 10 000 |
| Opravy hráze a bezpečnostního přelivu, loviště, výpusti |  | 28 468 880 |
| Částečné odbahnění rybníka |  | 3 993 000 |
| Údržba břehového porostu dřevin |  | 235 950 |
| Zřízení příjezdové cesty |  | 706 640 |
| Rozdělovací objekt |  | 203 280 |
| Projekt a TDI |  | 302 500 |
| Geodetické práce |  | 10 000 |
| C e l k e m (Kč) | ---------- | 33 943 250,- |
| Opakované zásahy |  |  |
| Redukce dřevinných náletů s vyklizením (ha) | * | * |
| Ruční kosení luk s vyklizením hmoty (ha) | * | * |
| Úpravy vodního režimu s obnovou stružek a zřízením tůněk | * | 100 000 |
| Opakované zásahy celkem (Kč) |  |  |
| N á k l a d y c e l k e m (Kč) | ----------- | 34 043 250,- |

Příloha T2 k bodům 2.4.1, 2.4.2 a k bodu 3.1.2

Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

| označení plochy nebo objektu | název | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | naléhavost | termín provedení | interval provádění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mlýnský rybník - volná hladina | 1,6621 | Volná vodní plocha rybníka - zachování extenzivního rybochovného využití rybníka | zachovat extenzivní způsob hospodaření, manipulace s vodní hladinou dle zpracovaného manipulačního řádu, vhodné částečné odbahnění, nutná údržba a opravy technických objektů rybníka | 1 | po projektu | podle potřeby |
| 2 | Mlýnský ryb. – litorál a pobřežní porosty | 1,3466 | Litorální a pobřežní porosty rybníka - zachování litorálních a pobřežních porostů | možné částečné odbahnění a případná redukce náletu dřevin | 3 | mimo vegetaci | podle potřeby |
| 3 | Hráz rybníka |  | Hráz rybníka s fragmenty přírod. biotopů a břehovými porosty - zachování vegetace a břehových porostů na hrázi | údržba vegetačních pokryvů hráze, nutná oprava hráze (místa soustředěného odtoku) a technických objektů. Zajištění přístupové cesty k hrázi . | 1 | mimo vegetaci | podle potřeby |
| 4 a-b | Hrázky v údolní nivě | 0,2222 | Zbytky starých hrází v údolní nivě s břehovými porosty – 2 části zachování vegetace a břehových porostů na hrázích | údržba vegetačních pokryvů hrází, omezovat rozrůstání dřevinných porostů do louky | 3 | mimo vegetaci | podle potřeby |
| 5 | Přeliv a výpusť v hrázi rybníka | 0,0116 | Bezpečnostní přeliv a výpusť zachovat stávající vodní režim | údržba dle manipulačního řádu a zpracovaného projektu, potřeba vytvoření nového dostatečně kapacitního bezpečnostního přelivu. Údržba odtokového koryta od výpusti. | 1 | po projektu | podle potřeby |
| 6 | Přítok rybníka | 0,3424 | Přítok rybníka s břehovými porosty - zachování přírodního charakteru toku s břehovými porosty | rekonstrukce neprůtočného koryta s minimalizací zásahu do břehového porostu dle projektu a s ohledem na výskyt sekavce podunajského a mihule potoční, dle potřeby čištění koryta a údržba hrázky na levém břehu, údržba přepouštěcího objektu v levém břehu koryta. | 1 | podle potřeby | podle potřeby |
| 7 a–b | Louky údolní nivy | 2,2739 | Podmáčené louky údolní nivy – 2 části - obnovit vlhké pcháčové, tužebníkové a zrašeliněné louky (po rekonstrukci přítoku a zpřístupnění pozemků) | úprava vodního režimu a zpřístupnění dle projektu, sanace chrastice a redukce dřevinných náletů, ruční kosení s vyklizením hmoty z území, zřízení tůněk na příkopech a zbytcích slepých ramen | 1 3 | VI-X, mimo vegetaci VII/VIII | 2x ročně 1x ročně |
| 8 a–c | Porosty dřevin mimo les | 3,3800 | Olšiny, mokřadní vrbiny a další porosty na nelesní půdě - zachovat rozptýlenou dřevinnou vegetaci - 3 části | omezovat rozrůstání dřevinných porostů do louky a probírky k zachování diferencovaných okrajů | 2 | mimo vegetaci | podle potřeby |

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

2.  stupeň - zásah vhodný,

3.  stupeň - zásah odložitelný.