Změna č. 1/2015

Plánu péče

o

Přírodní památku

ZADNÍ RYBNÍK

na období

2010–2018

platná od 1.12.2015

Úvod:

Navrhované změny se týkají zejména údržby stavebních a technických objektů rybníků, které se ukázaly být ve špatném stavu, a s tím související celkovou revitalizací rybníků, které přešly do správy AOKP ČR. Změny týkající se hospodaření jsou nastaveny tak, aby bylo možné pružněji reagovat na vývoj v ekosystému rybníků. Další změny souvisí s komplexní pozemkovou úpravou v katastrálním území Trhová Kamenice (změny výměr vodních ploch a přečíslování pozemků) a s povinnostmi vyplývajícími z nových manipulačních řádů schválených v roce 2013.

Z výše zmíněných důvodů navrhujeme následující úpravy stávajícího plánu péče.

Ostatní kapitoly, tabulky a přílohy zůstávají beze změny.

Kapitoly 1.3, 2.2 d), 2.4.2, 3.1.1.b), 4.1. a tabulka T2 se mění takto:

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území: ZADNÍ RYBNÍK

Katastrální území: 768120 Trhová Kamenice

| Číslo parcely po KPÚ | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) dle výnosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3552 | TTP |  | 60001 | 3389 | 3389 |
| 3963 – přidat při přehlašování | Vodní plocha | Koryto vodního toku | 941 | 543 | 0 |
| 3476 | TTP |  | 60001 | 2342 | 2342 |
| 3475 | Lesní pozemek |  | 941 | 2083 | 2083 |
| 3474 | TTP |  | 1127 | 1700 | 1700 |
| 3473 | Lesní pozemek |  | 10001 | 558 | 558 |
| 3472 | Ostatní plocha | Jiná plocha | 60001 | 2436 | 2436 |
| 3958 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | 60001 | 3123 | 3123 |
| 3471 | Ostatní plocha | Jiná plocha | 60001 | 1342 | 1342 |
| 3050 | TTP |  | 60001 | 2209 | 2209 |
| 3029 - část | Lesní pozemek |  | 941 | 20529 | 18883 |
| 3965 – část | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | 10001 | 404 | 209 |
| 3033 | Lesní pozemek |  | 941 | 505 | 505 |
| 3034 | Ostatní plocha | Jiná plocha | 60001 | 1208 | 1208 |
| 3470 | Ostatní plocha | Jiná plocha | 60001 | 586 | 586 |
| 3964 | Vodní plocha | rybník | 60001 | 174325 | 174325 |
| 3051 | Ostatní plocha | Jiná plocha | 60001 | 1496 | 1496 |
| 3035 | TTP |  | 60001 | 12457 | 12457 |
| 3022 - část | Ostatní plocha | Jiná plocha | 60001 | 67045 | 10541 |
| 3036 | Lesní pozemek |  | 941 | 22531 | 22531 |
| 3052 | Lesní pozemek |  | 179 | 7629 | 7629 |
| 3065 | Lesní pozemek |  | 955 | 7513 | 7513 |
| 3064 | Lesní pozemek |  | 941 | 21802 | 21802 |
| 3074 | Lesní pozemek |  | 179 | 5809 | 5809 |
| 3084 | Lesní pozemek |  | 941 | 6901 | 6901 |
| 3075 | Ostatní plocha | Zeleň | 60001 | 2223 | 2223 |
| 3076 | Lesní pozemek |  | 941 | 4963 | 4963 |
| 3086 | Lesní pozemek |  | 459 | 2925 | 2925 |
| 3088 | Lesní pozemek |  | 1089 | 1960 | 1960 |
| 3085 | Lesní pozemek |  | 949 | 8673 | 8673 |
| 3087 | Ostatní plocha | Jiná plocha | 941 | 204 | 204 |
| 3069 | Ostatní plocha | Jiná plocha | 441 | 1061 | 1061 |
| 3966 | Vodní plocha | Koryto vodního toku | 941 | 2749 | 2749 |
| 3967 | Vodní plocha | Zamokřená plocha | 60001 | 258 | 258 |
| 3968 | Vodní plocha | Zamokřená plocha | 60001 | 247 | 247 |
| Celkem |  |  |  |  | 336840 |

Poznámka:

V roce 2014 byla dokončena KPÚ v katastru Trhová Kamenice, proto došlo ke změnám ve velikosti některých parcel a ke kompletnímu přečíslování parcel v celém katastrálním území, což mimo jiné přispělo k tomu, že plocha přírodní památky uvedená v tabulce 1.3. (33,6840 ha) je odlišná od vyhlášovacího předpisu - Vyhlášky ONV Chrudim č. 39 z 21.11.1990 (33,1645 ha). Dalším důvodem jsou chyby v příloze vyhlašovacího předpisu MZCHÚ s výčtem pozemků - je zde chybně dvatrát počítána parc.č. 1246 (0,3165 ha) a započtena výměra  parc.č. 1938 (0,0765 ha), která ve vyhlášce není uvedena. Vyhláška má také nedostatky ve vymezení území – chybně je zde uvedena parc.č. 1932/7 namísto parc.č. 1937/7 a nelogicky není do MZCHÚ zahrnuta parcela Chobotovského potoka nad rybníkem Velká Kamenice. Z těchto důvodů bude nutné v budoucnu toto MZCHÚ přehlásit. PP Zadní rybník prostorově i funkčně těsně navazuje na PP Mlýnský rybník a rybník Rohlík, kvůli tomu by do budoucna bylo vhodné tato dvě MZCHÚ spojit v jedno.

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti

- rybníkářství

Území bylo počátkem 15. století ovlivněno založením rybníka Velká Kamenice. Novodobě docházelo k zabahňování rybníka, na němž se negativně projevily i splachy z okolních odvodněných zemědělských pozemků. Z toho důvodu byl značně rybochovně využívaný  rybník udržován na vysoké hladině vody. Pozitivní vliv vytvoření rybniční soustavy formující předměty ochrany byl tímto narušen.

V roce 2010 byl dokončen převod rybníka (včetně technických objektů) a některých dalších pozemků do správy AOPK ČR.

Na rybníce Velká Kamenice v současné době hospodaří Rybářství Litomyšl. Rybník je obhospodařován většinou jednohorkově s podzimními výlovy. Chován je zde hlavně kapr (K2) doplněný o štiku (Š0 nebo Š1). Násada se pohybuje mezi 600 - 900 kg (což je do 100 kg/ha vodní plochy) a výlovky se pohybují mezi 2500 - 3500 kg (asi 300 kg/ha). Na rybníce se nehnojí, rybí obsádka se přikrmuje v množství do 5000 kg na rybník (asi 400 kg/ha). Kvalita vody je poměrně dobrá (průhlednost nad 50 cm), v letních měsících se však objevuje zákal způsobený řasami nebo zvířeným sedimentem. Zooplankton bývá většinou pouze drobný nebo zcela chybí, což může být způsobeno predačním tlakem rybí obsádky nebo vypláchnutím rybníka při větších deštích.

V roce 2012 bylo s nájemcem rybníka dohodnuto snížení hladiny oproti původnímu stavu asi o 13 cm (13 cm pod hranu bezpečnostního přelivu), na kótu 527,62 m (Bpv), která je uvedena i v novém povolení k nakládání s vodami jako kóta normální hladiny. Snížení hladiny podpořilo rozvoj litorálních porostů. Litorály zaujímají asi 30 % plochy rybníka, dominantními druhy jsou zejména vysoké ostřice, zblochany, zevar a orobinec, na vyvýšeném poloostrově u bezpečnostního přelivu je rozsáhlejší porost rákosu.

Hráz a technické objekty rybníka nejsou v ideálním stavu. V roce 2011 se propadla hráz nad výpustní potrubou. Byla proto provedena oprava výpusti. Přitom byl také obnoven kamenný zához pod bezpečnostním přelivem a opraveno několik nátrží v boční hrázi. V roce 2012 byla pokácena část suchých a poškozených dřevin na návodní straně hráze a ve vodní ploše před bezpečnostním přelivem. Hráz je nevyrovnaná a na návodní straně mezi jednotlivými stromy jsou kaverny způsobené vlnovou abrazí, protože zde chybí kamenný pohoz. Boční hrázka je narušená dírami od hlodavců a občasným přelitím při velkých vodách. Rybník je z velké části zazemněný, což spolu s dohodnutým snížením hladiny vede k vyrůstání rybníka z vody. Na sušších místech se v litorálu začínají objevovat náletové dřeviny. V současném stavu rybník nepředstavuje  velké bezpečnostní riziko, avšak jeho ekologická hodnota postupně klesá.

Vyrůstání rybníka z vody vede ke změnám v litorálních společenstvech, která jsou jedním z hlavních předmětů ochrany přírodní památky. Původní ostřicové porosty jsou postupně přerůstány orobincem širolistým, v sušších částech litorálů se začínají objevovat náletové dřeviny. Silně zarostlý a zazemněný rybník se posouvá od biotopů mezotrofních vod k vodám eutrofním.

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích

| Název rybníka (nádrže) | Velká Kamenice (Zadní rybník) |
| --- | --- |
| Katastrální plocha | 17,4325 ha |
| Využitelná vodní plocha | 12,1 ha (vodní plocha při normální hladině dle povolení k nakládání s vodami) |
| Plocha litorálu | 5,3325 ha (rozdíl mezi katastrální výměrou a plochou při normální hladině) |
| Průměrná hloubka | 1,25 m |
| Maximální hloubka | 2, 56 m (při normální hladině) |
| Postavení v soustavě | Horní rybník |
| Manipulační a provozní řád | Schválen dne 30.4.2013 MěÚ Hlinsko (č.j. Hl 8007/2013/OŽP |
| Hospodářsko provozní řád | Ne |
| Způsob hospodaření | Chov ryb, většinou jednohorkový |
| Intenzita hospodaření | Extenzivní |
| Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva) | Přikrmování pouze po odsouhlasení AOPK ČR na základě každoročního vyhodnocení stavu rybníka. |
| Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie) | Rybník IV. kategorie |
| Vlastník rybníka | ČR s právem hospodaření AOPK ČR |
| Uživatel rybníka | Rybářství Litomyšl |
| Rybářský revír | Ne |
| Správce rybářského revíru | Ne |
| Zarybňovací plán | Není, nasazování v závislosti na hospodaření společnosti a podmínkách stanovených AOPK ČR |
| Průtočnost – doba zdržení | 5,5 l/s (MZP) |

| Název vodního toku | Chobotovský potok |
| --- | --- |
| Číslo hydrologického pořadí | 1-03-03-022 |
| Úsek dotčený ochranou (ř.km od–do) | 0,250–1,000 |
| Charakter toku | Potok má charakter náhonu mezi rybníky vedoucího nad okolním terénem, na levém břehu je ohrázován. |
| Příčné objekty na toku | Příčné objekty na toku nejsou. Mezi rybníky asi 250 m nad rybníkem Loch je v levém břehu potoka zbudovaný rozdělovací objekt, kterým lze vodu z Chobotovského potoka přepouštět do vedle tekoucí řeky Chrudimky. Tento objekt se využívá při vypouštění rybníka Velká Kamenice. |
| Manipulační řád | Není |
| Správce toku | Lesy České republiky, s. p. |
| Správce rybářského revíru | Není |
| Rybářský revír | Není |
| Zarybňovací plán | Není |

Poznámka:

Chobotovský potok, parc. č. 1991 část v k.ú. Trhová Kamenice, tvořící přítok Zadního rybníka není v úseku od hranice přírodní památky od silnice po zátopu rybníka uveden ve vyhlášce a není tedy součástí území. V tomto úseku však není správcem rybářského revíru ČRS MO Hlinsko obhospodařován. V návrhové části ad 3.3 je doporučeno zaměření a přičlenění tohoto úseku do přírodní památky.

3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

- péče o rybníky (nádrže) a vodní toky

Rámcová směrnice péče o rybníky

| Název rybníka (nádrže) | Velká Kamenice (Zadní rybník) |
| --- | --- |
| Způsob hospodaření | Chov ryb, jednohorkový. Vícehorkový, jen se po konzultaci s OOP. |
| Intenzita hospodaření | Extenzivní |
| Manipulace s vodní hladinou | Podzimní vypouštění. Jiná manipulace jen se souhlasem AOPK ČR. |
| Způsob letnění nebo zimování | Výjimečně, jen se souhlasem AOPK ČR. |
| Způsob odbahňování | Rybník z velké části zanesen sedimentem, částečné odbahnění vhodné po předchozím souhlasu OOP. |
| Způsoby hnojení | Pouze výjimečně se souhlasem AOPK ČR a na základě výjimky dle § 39 zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) a výjimky dle § 43 zákona 114/92 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) je možné iniciační hnojení na jaře do 400 kg/ha vodní plochy. |
| Způsoby regulačního přikrmování | Regulační přikrmování (převážně obilovinami) je možné jen se souhlasem AOPK ČR. |
| Způsoby použití chemických látek | Bez použití chemických látek. V závažných případech se souhlasem OOP a na základě výjimky dle § 39 zákona 254/2001 (vodní zákon). |
| Rybí obsádky | Obsádky každoročně odsouhlaseny AOPK ČR. Nasazování meliorační obsádky býložravých ryb jen se souhlasem OOP. V případě potřeby po konzultaci s OOP redukovat výskyt plevelných (např. plotice, okoun) a nepůvodních druhů ryb (např. střevlička východní). Násada do 100 kg/ ha vodní plochy, výlov do 400 kg/ha vodní plochy. |

Rybník Velká Kamenice je žádoucí celkově revitalizovat s ohledem na skutečnosti uvedené v kap. 2.2. Je třeba dokončit opravy hrází, provést částečné odbahnění rybníka a údržbu břehových porostů. Dále bude nutné udržovat rybník a příjezdovou cestu v plné funkčnosti, aby bylo možné realizovat řízený vodní režim a efektivně je slovovat.

Odbahňování by mělo probíhat mimo vegetační období (tj. říjen – březen). Zásahy do rybniční zdrže by měly být spojeny s modelací břehu do pozvolného skolonu (1:5 a pozvolnější). Měly by být ponechány cenné části litorálu jako zdroj diaspor pro opětovný rozvoj příbřežní vegetace. Před vlastním odbahněním musí být proveden průzkum vypuštěného rybníka, a pokud budou nalezeny zvláště chráněné druhy (např. rak říční, škeble rybniční, sekavec podunajský), musí být jejich nález nahlášen OOP a na základě platných vyjímek pro manipulaci se ZCHD zajištěn jejich záchranný transfer. Odbahňování se musí vyhnout místům s porosty leknínů a stulíků, nebo musí být zajištěn takový alternativní postup, který zajistí zachování jejich populací v rybníce. Odbahňování rybníků Loch a Velká Kamenice by nemělo probíhat současně. Vždy by měl být odbahňován pouze jeden z rybníků soustavy proto, aby další rybník mohl po dobu prací sloužit jako útočiště vodních živočichů a rostlin.Nájemce rybníka podá AOPK ČR každoročně v závislosti na režimu hospodaření (jedno nebo dvouhorkový cyklus) do konce března zprávu o hospodaření na rybníce v uplynulém kalendářním roce. Zpráva bude obsahovat složení, množství a hmotnost nasazované obsádky a datum jejího umístění do rybníka, množství a hmotnost vylovené obsádky, množství aplikovaných krmiv, hmotnost organických hnojiv, pokud byla v daném roce aplikována, a výsledky měření kvality vody. Požadované informace o hospodaření nemusí mít formu zprávy, ale mohou být poskytnuty i jinou vhodnou formou (obsádkové listy, krmné listy, protokoly o rozboru vody, atp.).

### 4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

| Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) | Orientační náklady za rok (Kč) | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Jednorázové a časově omezené zásahy |  |  |
| Obnova označení území 2 ks tabulí přírodní památka | ---------- | 3 000 |
| Zpracování inventarizačních průzkumů |  | 15 000 |
| Opravy hráze a bezpečnostního přelivu |  | 5 545 430 |
| Částečné odbahnění rybníka |  | 28 314 000 |
| Údržba břehového porostu dřevin |  | 181 500 |
| Oprava příjezdové cesty |  | 200 000 |
| Projekt, TDI |  | 302 500 |
| Geodetické práce |  | 10 000 |
| C e l k e m (Kč) | ---------- | 34 571 430 |
| Opakované zásahy |  |  |
| ruční kosení luk s redukcí náletů a s vyklizením hmoty ha | 8 800 | 79 200 |
| kosení malou mechanizací ha | 20 900 | 188 100 |
| Opakované zásahy celkem Kč | 29 700 | 267 300 |
| N á k l a d y c e l k e m (Kč) | --------- | 34 838 730 |

Příloha T2 k bodům 2.4.2, 2.4.3 a k bodu 3.1.2

Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

| označení plochy nebo objektu | název | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | naléhavost | termín provedení | interval provádění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zadní rybník - volná hladina | 9,4585 | vodní plocha rybníka bez makrofyt - zachování extenzivního rybochovného využití rybníka | zachovat extenzivní způsob hospodaření, manipulace s vodní hladinou dle schváleného manipulačního řádu, vhodné částečné odbahnění, nutná údržba a opravy technických objektů rybníka | 1 | po projektu | podle potřeby |
| 2 | Zadní rybník - porosty makrofyt | 0,1686 | vodní plocha s porosty makrofyt - zachování makrofytní vegetace | zachovat extenzivní způsob hospodaření, bez manipulace s hladinou v době vegetace | 1 | bez zásahu | bez zásahu |
| 3 a - c | Zadní rybník – litorál a pobřežní porosty | 8,1180 | litorální a pobřežní porosty rybníka – 3 části - zachování litorálních a pobřežních porostů | žádoucí částečné odbahnění a případná redukce náletu dřevin | 3 | mimo vegetaci | podle potřeby |
| 4 a - c | Přítoky a odtok rybníka | 0,1946 | přítoky a odtok rybníka s břehovými porosty – 3 části - zachování přírodě blízkých toků s břehovými porosty, loviště a výtok z rybníka silně zabahněné | případné zajištění průtočnosti koryta a údržby břehového porostu, | 3 | podle potřeby | podle potřeby |
| 5 a - b | Vlhké louky s mokřady | 0,5141 | vlhké pcháčové, tužebníkové a zrašelinělé louky – 2 části zachovat vlhké pcháčové, tužebníkové a zrašelinělé louky | ruční kosení s redukcí dřevinných náletů a vyklizením hmoty z území | 1 | VII/VIII | 1x ročně |
| 6 a - c | Suché louky | 1,3885 | suché louky na terase a stráni u rybníka s okrajovými nálety - zachování ovsíkových a smilkových luk – 3 části | ruční i mechanizované kosení s redukcí rozrůstání náletů do louky a vyklizením hmoty z území | 1 | VII/VIII | 1x ročně |
| 7 | Zbytek nivních luk na lesní půdě | 2,9154 | zbytek nezalesněných mokřadních nivních luk na lesní půdě - zachovat zbytek nezalesněných mokřadních nivních luk | vyčlenit jako bezlesí v LHP redukce dřevinných náletů na mokřadech | 1 | mimo vegetaci | podle potřeby |
| 8 a - c | Porosty dřevin mimo les | 3,6211 | olšiny, mokřadní vrbiny a další porosty na nelesní půdě - zachovat rozptýlenou dřevinnou vegetaci - 3 části | omezovat rozrůstání dřevinných porostů do louky a probírky k zachování diferencovaných okrajů | 3 | podle potřeby | podle potřeby |
| 9 a - f | Lesní porosty s lemy náletů | 9,0278 | lesní porosty s lemy náletů – 6 částí - lesy viz T1, zachovat diferencované lemy porostů | omezovat rozrůstání dřevinných porostů do louky a zachovat diferencovaný lem, lesy viz T1 | 3 | mimo vegetaci | podle potřeby |
| 10 a - b | Hráze rybníka | 0,5721 | hráze rybníka s fragmenty přírod. biotopů a břeh. porosty - zachování vegetace a břehových porostů na hrázi – 2 části | oprava kamenného záhozu hráze, dorovnání koruny hráze, údržba břehového porostu na hrázi, oprava a údržba boční hráze (sanace nátrží) | 2 | mimo vegetaci | podle potřeby |
| 11 | Přeliv a výpusť v hrázi rybníka | 0,0048 | bezpečnostní přeliv s přilehlým zbytkem mostku a výpusť - zachování stávající vodní hladiny, zpřístupnění pozemků | péče dle manipulační ho řádu a zpracovaného projektu, údržba přejezdného bezpečnostního přelivu a kamenného záhozu pod ním, péče o technické objekty | 1 | po projektu | podle potřeby |
| 12 | Zbor stavby | 0.0345 | zarůstající zbor dřívější stavby u rybníka - ponechat pokračující sukcesi dřevin | bez zásahu, pouze omezovat rozrůstání dřevinných náletů do louky | 3 | mimo vegetaci | podle potřeby |
| 13 | Odstavná plocha se zastávkou stezky | 0,0155 | odstavná plocha u odbočky cesty ze silnice - zachovat jako zastávku stezky s informačními panely | případná údržba bez narušení okolních stanovišť se zachováním přírodního povrchu, sanace odpadků | 3 | podle potřeby | podle potřeby |
| 14 | Cesta | 0,2429 | cesta kolem rybníka - zachovat cestu jako trasu naučné stezky Krajem Chrudimky | případná údržba bez narušení okolních stanovišť se zachováním přírodního povrchu cesty | 3 | podle potřeby | podle potřeby |
| 15 | Propustek | 0,0010 | silniční propustek u cesty | případná údržba bez narušení okolních stanovišť | 3 | podle potřeby | podle potřeby |

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

2. stupeň - zásah vhodný,

3. stupeň - zásah odložitelný